Sharp LJ64H052 EL ( LCD Interface )

| <TBODY>Signal | Pin No. | PC530 Signal | J8 | J9 | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UD1 | 1 | PNL2 | 5 | 5 | Upper Data |
| UD0 | 2 | PNL3 | 7 | 7 | Upper Data |
| UD3 | 3 | PNL0 | 1 | 1 | Upper Data MSB |
| UD2 | 4 | PNL1 | 3 | 3 | Upper Data |
| LD1 | 5 | PNL6 | 13 | 13 | Lower Data |
| LD0 | 6 | PNL7 | 15 | 15 | Lower Data |
| LD3 | 7 | PNL4 | 9 | 9 | Lower Data MSB |
| LD2 | 8 | PNL5 | 11 | 11 | Lower Data |
| CP2 | 9 | XCLK | 21 | 41 | Data Shift Clock |
| VSS | 10 | GND | 2 | 4 | Ground |
| CP1 | 11 | OLP | 19 | 43 | Data Latch ( Hsync ) |
| VSS | 12 | GND | 4 | 6 | Ground |
| S | 13 | OFLM | 17 | 38 | Scan Start Up ( Vsync ) |
| VSS | 14 | GND | 6 | 10 | Ground |
| VSS | 15 | GND | 10 | 20 | Ground |
| VSS | 16 | GND | 8 | 16 | Ground |
| +5V | 17 | +5FUSED | 18 | 26 | +5V Logic Power |
| +5V | 18 | +5FUSED | 18 | 26 | +5V Logic Power |
| +12V | 19 | +12FUSED | 24 | 12 | +12V Power |
| +12V | 20 | +12FUSED | 26 | 14 | +12V Power</TBODY> |

Jumper Settings: J5 2-3, J12 2-3, J16 1-2, J6 1-2, J7 1-2, J11 1-2

Note: J5 and J12 are not installed on the PC525.

Make sure that U11 is installed if you are using a PC525 to drive this display. ( U5 is located in the lower left corner of the board. )